无创呼吸机参数

| 工作模式 | S、T、S/T、PC、CPAP、AVAPS |
| --- | --- |
| 通气参数 |  |
| 吸气相高压IPAP | 4cmH2O-30 cmH2O |
| 呼气末低压EPAP | 4 cmH2O-15 cmH2O |
| 持续气道正压CPAP | 4cmH2O-20cmH2O |
| 后备呼吸频率RR | 0-30次/分（PC和S/T）；4-30次/分（T） |
| 后备吸气时间Tined lnsp | 0.5-3.0秒 |
| 吸气触发灵敏度 | 全自动智能化调节 |
| 呼气切换灵敏度 | 全自动智能化调节 |
| 压力上升时间Rise Time | 0.1-0.6秒，可调 |
| 压力延迟上升功能VentRamp | 关闭Off ，0.5，1.0，2.0，3.0/呼吸 |
| # AVAPS |  |
| 最小IPAP值IPAPmin | EPAP-IPAPmax |
| 最大IPAP值IPAPmax | IPAPmin-30 cmH2O |
| 目标潮气量Target Vt | 200-1500ml |
| 监测参数 |  |
| 吸气相高压IPPA | 4cmH2O-30 cmH2O |
| 呼气末低压EPAP | 4 cmH2O-25 cmH2O |
| 持续气道正压CPAP | 4cmH2O-20cmH2O |
| 呼吸频率RR | 0-30次/分 |
| 呼出潮气量Vte | 0-2000ml |
| 分钟通气量MinVent | 0-100LPM |
| 漏气量Leak | 0-100LPM |
| 报警参数 |  |
| 窒息时间Apnea | 关闭Off ，20，30，40，60秒 |
| 低分钟通气量Low Min Vent | 关闭Off ，1-90升/分 |
| 病人管道脱落Disconnection | 关闭Off ，15，60秒 |
| 低呼出潮气量Low Vte | AVAPS功能打开时具有该报警 |
| 物理规格 |  |
| 电源： | 100-240VAC；11-17VDC |
| 漏气补偿 |  |
| 漏气补偿能力 | 自动监测每一次呼吸过程中的漏气量，并自动给予补偿，最大漏气补偿能力40LPM |