附件2：

SERVO-S呼吸机技术参数

1 临床适用范围

1.1 国际一线品牌原装进口呼吸机

1.2 适用于儿童、成人

1.3 采用中心供气方式

2 模式及呼吸方式

2.1  压力控制通气 PC

2.2  压力支持通气 PS

2.3  容量控制通气 VC

2.4  压力调节容量控制通气 PRVC

2.5  压力支持/持续气道正压通气  PS/CPAP

2.6  自主呼吸 SPONT

2.7  同步间歇指令(压力控制)＋压力支持  SIMV(PC)+PS

2.8  同步间歇指令(容量控制)＋压力支持  SIMV(VC)+PS

2.9  同步间歇指令(压力调节容量控制)＋压力支持  SIMV(PRVC)+PS

2.10  窒息通气

3 参数设置

3.1 潮气量：100ml～2000ml(压力模式下≥15ml)

3.2 吸气分钟通气量：0.5L/min～60L/min

*3.3 气道压力控制/压力支持：0～120cmH2O

3.4 呼气末正压PEEP：0～50cmH2O

3.5 呼吸频率：4～100次/分钟

3.6 呼吸循环时间：1s～15s

3.7 吸入气氧浓度：21～100％

3.8 吸呼比：1:10-4:1

3.9 吸气时间：0.1～5秒

*3.10 触发方式：具有压力触发和流量触发两种触发方式

3.11 流量触发范围：0～10（相当于基础流速的0％～100％）

*3.12 压力触发灵敏度：-20cmH2O～0cmH2O

3.13 吸气上升时间：0～0.4秒

*3.14 吸气流量范围：0～3.3L/s（即0～198L/min，注：1min=60s）

3.15 吸气终止范围：流量峰值的1％～70％

*3.16 呼气流量范围：0～3.2L/s（即0～192L/min，注：1min=60s）

3.17 窒息通气时间间隔：15—45秒

4 监测功能

4.1 屏幕：≥12寸彩色触摸屏,同屏显示压力、流量、容量三个波形和容量/压力环，流量/容量环两个环

4.2 语言要求：全中文操作界面，中文报警信息提示

4.3 参数监测

呼吸频率

气道压力

吸气潮气量

呼气潮气量

呼气分钟通气量

氧浓度

供气压力

吸气分钟通气量

气道平均压

平台压

呼气末压力

吸呼比

总 PEEP

自主呼吸分钟通气量

呼气末流速

电池剩余时间

大气压

4.4 肺功能参数监测

静态顺应性

*动态顺应性

吸气阻力

呼气阻力

*弹性

*时间常数

口腔闭合压（P0.1）

*病人做功

*呼吸机做功

浅快呼吸指数

5 报警功能

5.1 气道压力上限报警

5.2 呼气分钟通气量报警

5.3 吸气暂停报警

5.4 呼吸频率报警

5.5 呼吸末压力报警

5.6 持续气道高压报警

5.7 氧浓度报警

5.8 气源压力报警

5.9 电池电量报警

5.10 高温报警

5.11 高、低压报警

5.12 电源故障报警

6 其他功能

6.1 自检功能：开机自检，全面自检

*6.2 内置超声流量传感器，可永久使用非耗材，呼出端可轻松拆卸消毒

6.3 智能吸痰功能

6.4 标准内置电池，工作时间≥60分钟

6.5 24小时全趋势图回顾