自助预约机参数

| 一、自助预约机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主控模块 | CPU CeleronIntel@J1900,Quad-core，clock speed 2.00G,TDP，10W6个COM口，1个LAN口，1个LVDS口，1个VGA口，7个USB ，Mini PCI-E1个，支持Windows7/8/10, Linux,Android 12V取电,4G、DDR3、128G SSD，适配器 |
| 1.2 | 显示设备 | 32寸电容触摸一体屏，多点触控;视频输入接口VGA/HDMI;触摸屏接口USB;最佳分辨率1920*1080@60Hz，亮度液晶面板250cd/m2;响应时间8ms;对比度1200:1;触摸响应时间≤10ms;表面硬度6H:触摸屏透光率≥85%;使用寿命≥3000万次 |
| 1.3 | 设备尺寸 | ≤ 540mm（长）×560mm（宽）×1750mm（高） |
| 1.4 | 扫码模块 | 解码能力:解读标准一维、二维条码，支持介质类型:支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；读取角度:二维条码360度任意方向读取条码;系统接口:RS232/标准USB接口 |
| 1.5 | 凭条打印机 | 热敏打印，打印宽度:80mm，打印速度:150mm/sec以上，切刀寿命在60万次以上，纸卷直径≤150mm，具备切纸功能:自动切纸(半切/全切)，可自定义长度切纸，带防卡纸嘴，具备预缺纸检测，缺纸检测，可准确向后台报送数据状态。 |
| 1.6 | 预约方式 | 按照医院使用的登记介质(如条形码、就诊卡、医保卡、身份证、银行卡等)进行定制，并将条码扫描器、读卡器和键盘等集成在登记机内部，不外露，保证外观一体美观 |
| 1.7 | 机柜主体 | 全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，推拉式轨道维护，2个外置USB接口，前后开门维护。 |
| 1.8 | 医保读卡器 | 支持医保卡读卡登记、支持医保电子凭证登记 |
| 1.9 | 条码打印机 | 支持打印双联化验条码 |
| 1.10 | 质保期 | 整机质保5年（含软件），提供7*24小时售后服务，维修响应≤1小时，如需到场维修响应≤4小时。 |