门诊六层东侧血透PVC地胶更新

招 标 要 求

一、工程概况：

我院A座门诊楼自2007年使用至今已使用16年，门诊六层东侧血透，每年收治血透人数3.34万人，人流量大，地胶损坏严重。

二、招标内容：

1.铲除原始地胶，由于基层强度很差，部分原始自流平可能脱壳、空鼓、开裂，需要用环氧抛砂工艺补强基层强度。

2.原踢脚上墙部分为12cm，改为10cm 并加收口条，水泥基础自流平2cm，铺设地胶卷材3mm厚（国标），共铺设面积840㎡。

3.耐磨等级：T级。耐污性：通过EN ISO 26987:2008 耐污染及耐化学试剂测试≥9项无影响。防滑等级： R9级。环保：选用不含邻苯增塑剂产品，TVOC（有害气体释放总量）≤10μg/m3；REACH（高危物质检测）：通过欧盟认证REACH SVHC 234项高致害物质检测未检出。【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

三、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工期：自开工日期起30天内完成。

- 工程款：支付账期2年。