北京市平谷区医院屋面防水更新招标要求

一、工程概况：

名称：北京市平谷区医院屋面防水更新

地点：职工食堂和C座屋面

施工总面积：职工食堂1415.4㎡ 、C座2167㎡，共计：3582.4㎡ [结算以实际施工工程量为准]

二、施工要求：

1.材质要求：

原材料必须符合设计要求，并提供相关质保资料。卷材采用聚酯无纺布胎基，低温柔性-25℃，≥2+3厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材。

2.工艺要求：

参照工业民用建筑二级防水工艺处理。在现有屋面装饰面层基础上3CM水泥砂浆找平，铺装SBS卷材，注意雨漏管防水坡度，屋面所有突出物（水泥基础、水泥墩）卷材包裹到位，女儿墙包裹至墙顶部外檐。具体施工工艺参照北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》相关分册内容施工。

3.工期要求：

自开工日期起30天，由于中标单位的原因造成的工期延误，所有损失均由中标单位承担。

4.质量要求：

满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。保修5年，保证金额为中标单位结算总价的5%；保修期内，任何原因形成的渗、漏水现象发生，中标单位必须无条件地及时进场免费修复，由于中标单位不能及时或无法修复时，发包方有权另行处理，费用从保证金中扣除。

5.承包方应为所有进场人员办理保险，如发生一切安全事故，所有费用由承包方承担。

三、发包方式：

本招标项目为包工包料，投标申请人必须具备建设行政主管部门核发的防水工程独立法人资质。

凡具备相应投标资格的单位，须带如下证件：

1、施工资质证书  复印件

2、营业执照      复印件

3、建筑施工企业安全生产许可证  复印件

4、法人代表证明或授权委托书  复印件

5、项目经理、施工技术主管、施工安全员、材料员资格证件复印件。